Компьютерные Сети

Лабораторная работа 4

Беспроводное соединение, виртуальные сети

# Стартовая топология. Комнаты 1 и 2 из ЛР3.

В вашей топологии 2:

2 сети

1 роутер

3 коммутатора

4 сервера

10 компьютеров

После ЛР 4.

# Комната 3. Конфигурация

Добавляем коммутатор, роутер,  беспроводной роутер, 2 компьютера.

Установка Wi-Fi модуля в ПК

У компьютеров в комнате 3 заменить LAN разъём на Wi-Fi антенну. Для этого открываем устройство, выключаем его, вынимаем старый модуль, меняем его на Wi-Fi (WMP300N) антенну. Включаем компьютер.

# Настройка комнаты 3.

Выставим IP по формуле 192.168.3.1n, где n – номер ПК.
Пример правильно настроенного ПК в комнате 3.

ВНИМАНИЕ: конфигурируйте DNS там, как нужно ВАМ с Вашим адресом (адреса могут отличаться в зависимости от конфигурации).

# Настройка роутера

Поключаем роутер к коммутатору. Выбираемтип подключения Internet:

Выставим настройки:

IP - 192.168.3.253

Маска - 255.255.255.0

Start IP Address - 192.168.3.10

Maximum number of Users – 20

Static DNS 1 – 192.168.1.19

Network Name – PIKT_cool

SSID Broadcast – Disabled

Security Mode - WPA2-Personal

Passphrase - piktonelove

Сначала вводим IP и маску, НАЖИМАЕМ КНОПКУ Save Settings. И только потом продолжаем настройку.

Не забываем сохранить все изменения.

Не забываем сохранить все изменения.

# Настройка беспроводных ПК.

Задаём имя сети PIKT_cool и WPA2-Personal пароль – piktonelove.

Пример настроек одного из ПК:

Видно, что после ввода пароля первый компьютер подключился.

Настройте второй компьютер так же и проверьте соединение между ними (ping).

# Настраиваем VLAN (виртуальные сети).

Коммутатором для настройки будет коммутатор между комнатами 2 и 3.

Для настройки кликаем на коммутатор. Переходим в интерфейс командной строки и вводим команды:

Switch>en

Switch#conf t

Switch(config)#vlan 3

Switch(config-vlan)#name Room3

Switch(config-vlan)#end

Рассмотрим все команды.

- En – enable. Расширенный доступ к конфигурации

- Conf t – Configuration terminal. Открывает терминал настройки

- Vlan 3 – создаёт виртуальную сеть с индексом 2

- Name Room3 – задаётся имя VLAN. Имя – Room3.

- End – завершения настройки.

Одна сеть настроена, и мы можем ее увидеть в настройках портов коммутатора (раньше виртуальной семи 3 не было, и вот она есть).

ДО настройки

ПОСЛЕ настройки

Проделываем то же самое для второй виртуальной сети, которая будет включать в себя комнату 2 и часть комнаты 1.

Для настройки снова кликаем на коммутатор. Переходим в интерфейс командной строки и вводим команды:

Switch>en

Switch#conf t

Switch(config)#vlan 2

Switch(config-vlan)#name Room1_2

Switch(config-vlan)#end

Рассмотрим все команды.

- En – enable. Расширенный доступ к конфигурации

- Conf t – Configuration terminal. Открывает терминал настройки

- Vlan 2 – создаёт виртуальную сеть с индексом 2

- Name Room1_2 – задаётся имя VLAN. Имя – Room1_2.

- End – завершения настройки.

Теперь на коммутаторе нужно выставить порт, к которому подключен VLAN – 3, и порт для VLAN. То есть Fa0/3 – VLAN 3, Fa0/1 -  VLAN  2. Fa0/2, соединяющий коммутатор и маршрутизатор выставляем в Trunk режим.

Затем, производим настроим маршрутизатора для работы с VLAN.

Также, переходим во вкладку CLI и прописывает там команды:

Router>en

Router#conf t

Router(config)#int fast 0/0.3

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 3

Router(config-subif)#ip address 192.168.3.254 255.255.255.0

Router(config-subif)#exit

Router(config)#int fast 0/0.2

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 2

Router(config-subif)#ip address 192.168.2.254 255.255.255.0

Router(config-subif)#exit

Теперь разберём команды:

- int fast 0/0.3. Команда подключает виртуальный интерфейс для работы с разными VLAN. Цифра после точки – номер VLAN. ВНИМАНИЕ!!! Если у вас гигабитный порт, то команда должна выглядеть  int gig 0/0.3.

НОМЕРА ПОРТОВ ТАК ЖЕ МОГУТ МЕНЯТЬСЯ!! ПОДСТРАИВАЙТЕ ПОД СЕБЯ.

- Encapsulation dot1Q 3. Команда настройки VLAN в sub. Номер после dot1Q – номер VLAN.

- ip address 192.168.3.254 255.255.255.0 - IP адрес выхода пакетов информации.

Теперь у нас есть виртуальные сети, проверьте в режиме симуляции, как между ними проходит соединение ping. Детально задокументируйте этот процесс. Добавьте описание и скриншоты.

# Вопросы для подготовки:

- Что такое виртуальные локальные сети (VLAN) и зачем они нужны?

- Какие протоколы используются для передачи данных в VLAN?

- Что такое тегирование VLAN и как оно работает?

- Как коммутатор обеспечивает существование виртуальных сетей, какие есть режимы портов?

- Какие порты коммутатора используются для транковых соединений между VLAN?

- Что такое dot1q и как он работает?

- Как dot1q влияет на размер кадра и возможность использования разных типов портов?

- В чём разница между dot1q и другими методами тегирования VLAN?

- Какой протокол беспроводной связи использует технологию Wi-Fi?

- Какие параметры безопасности следует настроить для защиты беспроводной сети?

- Как настроить фильтрацию MAC-адресов на беспроводном роутере?

- Какую дальность приёма обеспечивает Wi-Fi соединение?

- Падает ли скорость передачи данных при включении защиты (например, WPA 2)?  Какие режимы защиты вообще бывают?

- Какие основные технологии используются для передачи данных в сотовых сетях?

- Как работает система роуминга в сотовых сетях?

- Какие типы сетей существуют в сотовых системах связи (например, GSM, CDMA, LTE)?

- В чём основное отличие 5G от 4G и предыдущих поколений мобильных сетей (2G, 3G и 4G)?